AKTIVÁCIA VRLA BATÉRIÍ PRE MOTOCYKLE

Používajte len elektrolyt dodaný s batériou

1	Príprava batérie

Položte batériu na vodorovnú podložku.

Odnímte uzatvárací pásik.

2 	Príprava elektrolytu

Vyberte zásobník s elektrolytom z plastového obalu. Oddeľte pásik s vrchnákmi zo zásobníka – budú neskôr použité ako zátky batérie.

Popis k obrázku:

Pásik s vrchnákmi (použité ako zátky batérie)

Šesť uzavretých hrdiel zásobníka

Poznámka: Nikdy neolupujte ani neprepichujte uzavreté hrdlá

3	Proces plnenie batérie kyselinou

Umiestnite zásobník s elektrolytom hore dnom šiestimi uzavretými hrdlami do roviny s plniacimi otvormi batérie. Zatlačte zásobník smerom dole k plniacom otvorom batérie dostatočnou silou, aby sa prelomili uzávery hrdiel.

Vzduchové bubliny budú vystupovať v jednej alebo viacerých tubách z pravej trojice zásobníka alebo taktiež v jednej alebo viacerých tubách z ľavej trojice zásobníka.

Poznámka: Nenakláňajte zásobník, aby sa neprerušilo alebo nezastavilo vytekanie elektrolytu.

4	 Preverenie toku elektrolytu

Uistite sa, že vzduchové bubliny vystupujú tak, ako je to popísané v bode 3.

Nechajte zásobník v tomto stave 20 minút aj viac.

Poznámka: ak bubliny nevystupujú v hociktorej tube v ľavej alebo pravej trojici zásobníka, stlačte rukou dno zásobníka 2-3 krát. Nikdy neodoberte zásobník od batérie.

Nikdy neprestrihujte ani neprerezávajte spojovací kanálik na dne zásobníka.

5	Vytiahnutie zásobníka

Uistite sa, že všetok elektrolyt vytiekol. Ak ostal nejaký elektrolyt v zásobníku, stlačte dno zásobníka tak ako je to popísané v bode 4. Teraz zvoľna vytiahnite zásobník z batérie.

6	Uzavretie batérie

Umiestnite pásik s vrchnákmi pevne na plniace otvory. Uistite sa, že pásik je v tej istej úrovni ako vrch batérie.

Popis k obrázku: Pásik s vrchnákmi (zátky).

Stlačte dole vodorovne obomi rukami.

Proces plnenia je ukončený. Nikdy neoddeľujte pásik s vrchnákmi, nepridávajte vodu ani elektrolyt.

POKYNY PRE AKTIVÁCIU A POUŽÍVANIE MOTOCYKLOVÝCH ZA SUCHA NABITÝCH BATÉRIÍ

1. 	PLNENIE

Snímte chránič z odplynovacej trubky na veku batérie a taktiež zátky.

Naplňte batériu elektrolytom s hustotou 127 kg/l pri izbovej teplote po úroveň „UPPER LEVEL“ viditeľnú na nádobe batérie. Nikdy nedovoľte, aby elektrolyt dosiahol úroveň veka batérie.

Umiestnite zátky na otvory vo veku batérie bez zaskrutkovania a nechajte batériu v pokoji asi na 30 minút.

2.	NABÍJANIE LEN KONŠTANTNÝM PRÚDOM

Pripojte kladnú svorku (+) kábla od nabíjačky ku kladnému pólu (+) batérie a tiež zápornú (-) svorku kábla

od nabíjačky ku zápornému (-) pólu batérie.

Nabíjajte batériu konštantným prúdom veľkosti 1/10 nominálnej kapacity Cn (napríklad ak Cn = 9 Ah,

nabíjací prúd bude 0,9 A) v trvaní 4-6 hodín.

Vypnite nabíjačku pred odpojením batérie.

Nechajte batérie odpočinúť v nezapojenom stave na 4-6 hodín a potom odmerajte napätie digitálnym

multimetrom:

- ak je napätie 12,7V alebo vyššie batéria je správne nabitá. Skontrolujte hladinu elektrolytu a v prípade potreby doplňte tým istým elektrolytom, ktorý ste použili na prvotné plnenie. Očistite batériu, pevne zaskrutkujte zátky a inštaluje batériu.

- Ak je napätie nižšie ako 12,65V, nabíjajte batériu ďalších 4-6 hodín tým istý spôsobom, ako je popísané vyššie.

3.	INŠTALÁCIA

Dôkladne očistite pólové vývody batérie a svorky.

Najprv pripojte kladný (+) pól a potom záporný (-) pól.

Pripojte odplynovaciu hadičku k odplynovacej trubke na veku a zabráňte priškrteniu hadičky.

Dôkladne skontrolujte:

- pripojenie batérie k elektrickému systému motocykla

- dotiahnutie skrutiek, ktoré musí byť v súlade s predpismi výrobcu

- zodpovedajúcu inštaláciu batérie na správne miesto

4	VYBERANIE BATÉRIE (pri vypnutom motore)

Najprv odpojte záporný (-) pól batérie a potom kladný (+) pól.

5	ÚDRŽBA

Doporučuje sa periodická kontrola stavu nabitia batérie a hladiny elektrolytu v každom článku. Nikdy nedolievajte kyselinu sírovú. Dobite batériu vždy, ak napätie klesne pod 12,4V (hustota elektrolytu je pod 1,22 kg/l) spôsobom popísaným v bode 2. Ak batéria má byť neaktívna na dlhšiu dobu, dobite batériu a potom odpojte záporný (-) pól.

6	NÁHODNÉ VYBITIE

Okamžite dobite batériu aby sa predišlo nenávratným zmenám komponentov vnútri batérie.

Nedopusťte hlboké vybitie batérie.