Vážený zákazník,

III.Nabitý, naliaty akumulátor

Akumulátor v tomto vyhotovení je pripravený na montáž do Vášho motocykla

a na okamžité používanie. Jeho ďaľšiu údržbu zverte odbornému servisu,

alebo sa riaďte pokynmi podľa nasledujúceho bodu IV.

IV.Opatrenia na inštaláciu, údržbu a dobíjanie batérie.

Pri manipulácii s akumulátormi  dodržiavajte nasledujúce pokyny, ktoré

obsahujú informácie  týkajúce sa chybného použitia výrobku:

A) INŠTALÁCIA

Akumulátor namontujte do motocykla. Skontrolujte ,či ste  správnym spôsobom

pripojili kladné a záporné vývody  akumulátora.  Odvetrávaciu hadičku

akumulátora  neprekladajte ani nekrčte. Pri upchatí hadičky môže

nastať explózia.

B) Údržba

Raz mesačne skontrolujte hladinu elektrolytu (Neplatí pre uzavreté

bezúdržbové akumulátory radu ECOFORCE a GELOVÉ, kde  kontrolu

vykonávajte  meraním kľudového napätia ). Pokiaľ bude hladina elektrolytu nižšie

ako je  stredová hladina medzi hornou a dolnou ryskou, doplňte destilovanú

vodu. V tomto prípade nikdy  nepoužívajte kyselinu k doliatiu. Akumulátor

udržujte v čistote. Okolo vývodov nanášajte mazací tuk tak, aby nedošlo k ich

skorodovaniu. Odvetrávaciu hadičku chráňte pred upchatím a tvorbou slučiek.

C) Dobíjanie

Dobre zoradená nabíjacia súprava udržuje akumulátor blízko plne

nabitého stavu. Systematické prebíjanie  a nedobíjanie akumulátoru škodí a

skracuje jeho životnosť. Akonáhle zistíte, že svetlá a húkačka slabnú, je

nutné  akumulátor dobiť. Dobitie  sa vyžaduje tiež v prípade, keď sa

akumulátor nepoužíva viac ako tri mesiace. Taktiež  je vhodné nabiť

akumulátor pred zimou a po zime.  Akumulátor dobíjame prúdom

nepresahujúcim 0,1 jeho celkovej kapacity (Ah) do plne nabitého stavu

(príklad :pre akumulátor s kapacitou 12Ah je možné dobíjať prúdom až 1,2A.)

Nabíjanie vykonávajte až do okamihu, keď  pri 12V akumulátoroch ECOFORCE

A GELOVÝCH dosiahne konečné napätie pri dobíjaní 14,4V alebo kľudové

napätie 12,6 V , u ostatných akumulátorov  až do doby , keď  začne voľne

splyňovať   a hustota elektrolytu bude vyššia  ako 1,280g/cm3 (v podnebí

mierneho pásma). Na nabíjanie je možné tiež použiť nabíjacie zariadenie s napätím

14,4V  počas  max.30hodín, podľa stupňa vybitia.

Ďakujeme Vám, že ste si kúpil náš výrobok. Chceli by sme Vám poskytnúť

niekoľko rád,ktoré Vám zaručia bezpečnú prevádzku akumulátora.

Záručný list. Predpisy  pre  užívateľa

l.Záručné podmienky

Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady.Pri uznaní reklamácie neopraviteľnej

vady sa vydá nová batéria so záručným listom. Ak sa vyskytne na výrobku počas

záručnej doby výrobná  závada, je potrebné  okamžite po zistení závady uplatniť

reklamáciu . Reklamácia bude vybavená v súlade s Reklamačným poriadkom Q - 18.016.

II.Bezpečnostné predpisy

Pri práci s akumulátormi si najskôr preštudujte návod

Pri práci s akumulátormi  je nevyhnutné chrániť si oči okuliarrmi alebo ochranným štítom.

Elektrolyt je žieravina.  Preto je potrebné  zaobchádzať s ním opatrne.

Pokožku potriesnenú elektrolytom je nevyhnutné opláchnuť

a zneutralizovať  mydlom a vodou, podobne ošetríme  aj  znečistený odev.

Pri nabíjaní akumulátora sa z elektrolytu na elektródach uvoľňuje vodík, ktorý

pri zmiešaní  so vzduchom tvorí  výbušnú zmes. Preto je zakázané pri nabíjaní

manipulovať v blízkosti akumulátora  s otvoreným ohňom.

Výbuch môže spôsobiť  aj  iskra, ktorá vznikne pri odpojení alebo uvoľnení svorky pri

zapnutom nabíjacom okruhu.

Olovené akumulátory chráňte mimo dosahu detí !

Vyradený  akumulátor je ekologicky nebezpečný odpad. Pri kúpe

nového akumulátora odovzdajte opotrebovaný akumulátor  predajcovi, ktorý

ho bezplatne zlikviduje.

JE NEVYHNUTNÉ DODRŽIAVAŤ BEZPEČNOSTNÉ A HYGIENICKÉ PREDPISY

TYP  a výrobný kód akumulátora

Záručná doba:

24    mesiacov od dátumu predaja

Dátum, razítko a podpis predajcu

Akumulátor uviedol do činnosti: